Căsuţa de la ţară

Suprafaţa construită la sol 	110,55 mp

Suprafaţa desfăşurată totală 	187,00 mp

Suprafaţa desfăşurată fără terasă şi balcoane 	146,00 mp

Suprafaţă terase şi balcoane 	3,00 mp

Suprafaţa utilă 	108,00 mp

Înălţimea la streaşină 	3,50 mp

Înălţimea la coamă 	7,90 mp

Funcţiuni

Locuinţa prezentată are regimul de înălţime parter plus etaj mansardat, fiind construită într-o zonă rurală de lângă Bucureşti. Beneficiază de acces la reţeaua de electricitate şi cea de gaze naturale, dar nu şi la apă curentă şi la canalizare. Poate fi locuită de o familie compusă din trei - patru persoane. La parter, intrarea se face printr-o verandă care dă într-un hol de 10 mp.

În partea dreaptă a holului se află livingul cu ieşire spre terasă, iar în stânga bucătăria cu ieşire de asemenea pe o terasă, precum şi un wc de serviciu.

La etaj se află două dormitoare, o cameră de baie spaţioasă şi spaţii de depozitare. Etajul mansardat beneficiază de suprafeţe vitrate generoase.

Sistemul constructiv

Sistemul de fundare este de tip fundaţie continuă din beton simplu şi cuzineţi de beton armat. Structura de rezistenţă este formată din pereţi din zidărie de cărămidă cu grosimea de 30 cm, stâlpi, centuri, grinzi şi planşeu peste parter din beton armat. Compartimentările interioare sunt din cărămidă. Acoperişul este realizat pe şarpantă din lemn, cu ţiglă ceramică, planşeul din lemn peste etajul mansardat fiind izolat cu vată minerală, protejată cu plăci din gips carton.

Termoizolarea locuinţei este realizată la pereţii exteriori cu polistiren expandat de faţadă în grosime de 5 cm, iar placa de la parter cu polistiren extrudat în grosime tot de 5 cm. Hidroizolarea fundaţiei este realizată clasic cu bitum şi carton bitumat. Tâmplăria exterioară este din PVC cu geamuri termopan, iar cea interioară din lemn.

Finisaje interioare

Pereţii şi tavanele, acolo unde nu sunt plăci de gips carton, sunt tencuite, gletuite şi zugrăvite cu vopsea vinilică albă (şi plăcile din gips carton se vopsesc tot cu vopsea vinilică albă). În bucătărie şi în grupurile sanitare s-a prevăzut placarea cu plăci din faianţă până la înălţimea de 2,20 m.

Pardoselile sunt din parchet laminat cu excepţia bucătăriei şi a grupurilor sanitare unde au fost prevăzute placări cu placi din gresie glazurată.

Finisaje exterioare

Au fost prevăzute tencuieli structurate şi placări cu piatră naturală. Terasa, veranda şi balcoanele sunt placate cu plăci de gresie rezistente la înghet şi antiderapante

Instalaţiile aferente construcţiei

Alimentarea cu apă se realizează printr-un puţ de mare adâncime (peste 30 m) şi instalaţiile aferente captării apei şi distribuţiei acesteia în imobil.

Evacuarea apelor uzate se face într-o fosă vidanjabilă iar a celor pluviale printr-un sistem de jghiaburi şi burlane, în incinta proprietăţii.

Grupurile sanitare sunt ventilate natural, iar toate instalaţiile sanitare sunt de foarte bună calitate.

Alimentarea cu energie electrică se face de la reţeaua publică. Încălzirea imobilului se realizează cu calorifere tip panou din oţel, funcţionând cu apă caldă, încălzită la 90/70 °C. Sursa de încălzire este o centrală termică cu tiraj forţat funcţionând cu gaze naturale, amplasată la parter şi panouri solare.

Măsuri de protecţie civilă

Locuinţa nu va fi echipată cu spaţii care să asigure protecţia civilă deoarece se încadrează în prevederile Ordinului MI nr. 602/2003 care prevede autorizarea construcţiilor civile fără adăpost, cu suprafaţa desfăşurată mai mică de 600 mp şi fără subsol.