Casa pentru sfârşit de săptămână

Suprafaţa construită la sol 	148,00 mp

Suprafaţa desfăşurată totală 	 251,00 mp

Suprafaţa desfăşurată fără terasă şi balcoane 	 182,00 mp

Suprafaţă terase şi balcoane 	 48,00 mp

Suprafaţa utilă 	 114,50 mp

Înălţimea la streaşină	3,50 mp

Înălţimea la coamă	 7,90 mp

Funcţiuni

Casa prezentată are regimul de înălţime parter plus etaj mansardat şi este construită într-o localitate rurală de pe Valea Prahovei. Are acces la reţeaua de electricitate şi la cea de gaze naturale, dar nu şi la apă curentă şi la canalizare.

Casa este destinată să fie locuită de o familie compusă din patru - cinci persoane permanent ori numai la sfârşit de săptămână. Parterul casei beneficiază de verandă şi terasă de peste 50 mp. Intrarea se face într-un living de 30 mp, unde se află şi scara ce duce la etajul mansardat. La parter se găseşte şi bucătăria, un wc de serviciu, spaţii de depozitare. În structura locuinţei este înglobat şi un garaj de 23 mp. Etajul mansardat adăposteşte trei dormitoare, dintre care unul matrimonial cu baie proprie şi spaţiu pentru dressing, şi ieşire pe balcon. Celelalte două dormitoare, mai mici, au acces la o singură baie.

Sistemul constructiv

Sistemul de fundare este de tip fundaţie continuă din beton simplu şi cuzineţi de beton armat. Structura de rezistenţă este formată din pereţi din zidărie de cărămidă cu grosimea de 30 cm, stâlpi, centuri, grinzi şi planşeu peste parter din beton armat. Compartimentările interioare sunt din cărămidă. Acoperişul este realizat pe şarpantă din lemn, cu ţiglă ceramică, planşeul din lemn peste etajul mansardat fiind izolat cu vată minerală, protejată cu plăci din gips carton. Termoizolarea locuinţei este realizată la pereţii exteriori cu polistiren expandat de faţadă în grosime de 5 cm, iar placa de la parter cu polistiren extrudat în grosime tot de 5 cm. Hidroizolarea fundaţiei este realizată clasic cu bitum şi carton bitumat. Tâmplăria exterioară este din PVC cu geamuri termopan iar cea interioară din lemn.

Finisaje interioare

Pereţii şi tavanele, acolo unde nu sunt plăci de gips carton, sunt tencuite, gletuite şi zugrăvite cu vopsea vinilică albă (şi plăcile din gips carton se vopsesc tot cu vopsea vinilică albă. În bucătărie şi în grupurile sanitare s-a prevăzut placarea cu plăci din faianţă până la înălţimea de 2,20 m. Pardoselile sunt din parchet laminat cu excepţia bucătăriei şi a grupurilor sanitare unde au fost prevăzute placări cu plăci din gresie glazurată.

Finisaje exterioare

Au fost prevăzute tencuieli structurate şi placări cu piatră artificială. Terasa, veranda şi balcoanele sunt placate cu plăci de gresie rezistente la îngheţ şi antiderapante.

Instalaţiile aferente construcţiei.

Alimentarea cu apă se realizează printr-un puţ de mare adâncime (peste 30 m) şi instalaţiile aferente captării apei şi distribuţiei acesteia în imobil. Evacuarea apelor uzate se face într-o fosă vidanjabilă iar al celor pluviale perintr-un sistem de jghiaburi şi burlane, în incinta proprietăţii. Grupurile sanitare sunt ventilate natural, iar toate instalaţiile sanitare sunt de o foarte bună calitate. Alimentarea cu energie electrică se face de la reţeaua publică. Încălzirea imobilului se realizează cu calorifere tip panou din oţel, funcţionând cu apă caldă, încălzită la 90/70 °C. Sursa de încălzire este o centrală termică cu tiraj forţat funcţionând cu gaze naturale, amplasată la parter şi panouri solare amplasate pe acoperiş.