Vilă dintr-un orăşel de munte

Suprafaţa construită la sol 	139.00 mp

Suprafaţa desfăşurată totală 	251.00 mp

Suprafaţa desfăşurată fără terasă şi balcoane 	208.00 mp

Suprafaţă terase şi balcoane 	43.00 mp

Suprafaţă utilă 	178.00 mp

Înălţimea la streaşină 	3.50 mp

Înălţimea la coamă 	7.90 mp

Funcţiuni

Vila prezentată este amplasată într-un orăşel de munte şi are regimul de înălţime parter plus etaj mansardat. Poate fi racordată la reţeaua de electricitate şi la cea de gaze naturale, dar nu are acces la apă curentă şi la canalizare. La parter intrarea se face într-un hol din care se face accesul spre camera de zi, bucătărie, spre un birou, o baie spaţioasă care adăposteşte şi centrala termică. Tot în holul de la parter se află şi scara interioară ce duce la etaj, precum şi spaţii de depozitare. La etaj se află trei dormitoare, unul matrimonial de 27 mp şi două mai mici de 11 mp, respectiv 17 mp. O cameră de baie de 11 mp deserveşte cele trei dormitoare.

Sistemul constructiv

Sistemul de fundare este de tip fundaţie continuă din beton simplu şi cuzineţi de beton armat. Structura de rezistenţă este formată din pereţi din zidărie de cărămidă cu grosimea de 30 cm, stâlpi, centuri, grinzi şi planşeu peste parter din beton armat. Compartimentările interioare sunt din cărămidă. Acoperişul este realizat pe şarpantă din lemn, cu ţiglă ceramică, planşeul din lemn peste etajul mansardat fiind izolat cu vată minerală, protejată cu plăci din gips carton.

Termoizolarea locuinţei este realizată la pereţii exteriori cu polistiren expandat de faţadă în grosime de 5.00 cm, iar placa de la parter cu polistiren extrudat în grosime tot de 5.00 cm. Hidroizolarea fundaţiei este realizată clasic cu bitum şi carton bitumat.Tâmplăria exterioară este din PVC cu geamuri termopan iar cea interioară din lemn.

Finisaje interioare

Pereţii şi tavanele, acolo unde nu sunt plăci de gips carton, sunt tencuite, gletuite şi zugrăvite cu vopsea vinilică albă (şi plăcile din gips carton se vopsesc tot cu vopsea vinilică albă). În bucătărie şi în grupurile sanitare s-a prevăzut placarea cu plăci din faianţă până la înălţimea de 2.20 m. Pardoselile sunt din parchet laminat cu excepţia bucătăriei şi a grupurilor sanitare unde au fost prevăzute placări cu plăci din gresie glazurată.

Finisaje exterioare

Au fost prevăzute tencuieli structurate şi placări cu piatră naturală. Terasa, veranda şi balcoanele sunt placate cu plăci de gresie rezistente la îngheţ şi antiderapante.

Instalaţiile aferente construcţiei

Alimentarea cu apă se realizează printr-un puţ de mare adâncime (peste 30.00 m) şi instalaţiile aferente captării apei şi distribuţiei acesteia în imobil. Evacuarea apelor uzate se face într-o fosă vidanjabilă iar al celor pluviale printr-un sistem de jghiaburi şi burlane, în incinta proprietăţii. Grupurile sanitare sunt ventilate natural, iar toate instalaţiile sanitare sunt de o foarte bună calitate. Alimentarea cu energie electrică se face de la reţeaua publică. Încălzirea imobilului se realizează cu cu calorifere tip panou din oţel, funcţionând cu apă caldă, încălzită la 90/70 °C. Sursa de încălzire este o centrală termică cu tiraj forţat funcţionând cu gaze naturale, amplasată la parter.