Vilă cu patru dormitoare

Suprafaţa construită la sol	125,64 mp

Suprafaţa desfăşurată totală	241,02 mp

Suprafaţa desfăşurată fără terase	210,66 mp

Suprafaţă terase, verande, balcoane	30,36 mp

Suprafaţă utilă	 158,88 mp

Funcţiuni

Locuinţa unifamilială prezentată are regimul de înălţime parter plus etaj şi permite şi o eventuală mansardare peste etaj cu o suprafaţă de la 40 până la 60 mp utili. Are acces la toate utilităţile (apă-canal, gaze, electricitate).

Locuinţa este destinată unei familii compusă din patru - şase persoane, incluzând şi o cameră la parter cu acces direct care poate fi utilizată ca birou.

Locuinţa are o arhitectură clasică oferind tot confortul locatarilor, elementele de modernitate fiind constituite de suprafeţele generoase ale camerelor, teraselor şi balcoanelor.

Accesul principal în locuinţă se face la parter, într-un hol de peste 18 mp din care se pătrunde în camera de zi, deschisă spre locul de luat masa şi bucătărie. La parter se mai află un birou (care poate fi folosit şi ca dormitor) şi o baie.

Etajul adăposteşte trei dormitoare, dintre care unul matrimonial de 19 mp, cu baie proprie. Celelalte două dormitoare sunt deservite de o singură baie.

Sistemul constructiv

Sistemul de fundare este de tip fundaţie continuă din beton simplu şi cuzineţi din beton armat. Structura de rezistenţă este formată din pereţi din zidărie de cărămidă cu grosimea de 30 cm, stâlpi, centuri, grinzi şi planşeu peste parter şi etaj din beton armat. Compartimentările interioare sunt din cărămidă.

Acoperişul este clasic din tablă zincată pe şarpantă din lemn termoizolat cu vată minerală.

Termoizolarea locuinţei este realizată la pereţii exteriori cu polistiren expandat de faţadă în grosime de 5 cm, iar placa de la parter cu polistiren extrudat în grosime tot de 5 cm. Hidroizolarea fundaţiei este clasică cu carton bitumat şi bitum. Tâmplăria exterioară este din PVC cu geamuri termopan iar cea interioară din lemn, uşa de la intrarea principală fiind metalică.

Finisaje interioare

Pereţii şi tavanele sunt tencuite, gletuite şi zugrăvite cu vopsea vinilică albă. În bucătărie şi în grupurile sanitare s-au prevăzut placări cu plăci de faianţă până la înălţimea de 2.20 m.

Pardoselile sunt din parchet laminat cu excepţia bucătăriei şi a grupurilor sanitare unde au fost prevăzute plăci din gresie glazurată.

Finisaje exterioare

Au fost prevăzute tencuieli, vopsitorii lavabile exterioare. Balcoanele şi terasele sunt placate cu plăci de gresie rezistentă la îngheţ.

Instalaţiile aferente construcţiei

Alimentarea cu apă şi evacuarea apelor uzate se face din şi în reţeaua stradală de apă-canal. Imobilul este dotat cu instalaţii sanitare moderne de cea mai bună calitate. Grupurile sanitare sunt ventilate natural. Alimentarea cu energie electrică se face de la reţeaua publică.

Încălzirea imobilului se realizează cu calorifere tip panou din oţel, funcţionând cu apă caldă încălzită la 90 - 70 ° C. Sursa de încălzire o formează centrala termică cu tiraj forţat care funcţionează cu gaze naturale, amplasată în grupul sanitar de la parter.

Măsuri de protecţie civilă

Locuinţa nu va fi echipată cu spaţii care să asigure protecţia civilă deoarece se încadrează în prevederile Ordinului MI nr.602/2003 care prevede autorizarea construcţiilor civile fără adapost, cu suprafaţa desfăşurată mai mică de 600 mp şi fără subsol.