- Casă cu un dormitor la parter şi două la etaj

- Suprafaţa construită la sol	114,29 mp

- Suprafaţa desfăşurată totală	212,61 mp

- Suprafaţa desfăşurată fără terasă şi balcoane	183,69 mp

- Suprafaţă terase şi balcoane	28,92 mp

- Suprafaţă utilă	133,74 mp

- Funcţiuni

- Locuinţa prezentată are regimul de înălţime parter plus etaj mansardat fiind construită într-o zonă rurală de munte, cu acces la reţeaua de electricitate şi de gaze naturale, dar fără acces la apă curentă şi la canalizare.

- Intrarea se face de pe terasă într-un hol din care se distribuie funcţiunile: camera de zi, cu ieşire pe terasă, bucătăria, de asemenea, cu acces la o terasă, un dormitor, baia, precum şi spaţii destinate depozitării şi adăpostirii centralei termice.

- La etaj se află două dormitoare, ambele beneficiind de baie proprie, dressing şi ieşire pe balcon individual.  Tot la etaj se mai găseşte şi o debara de peste 3 mp.

- Sistemul constructiv

- Sistemul de fundare este de tip fundaţie continuă din beton simplu şi cuzineţi de beton armat. Structura de rezistenţă este formată din pereţi din zidărie de cărămidă cu grosimea de 30 cm, stâlpi, centuri, grinzi şi planşeu peste parter din beton armat. Compartimentările interioare sunt din cărămidă. Acoperişul este realizat pe şarpantă din lemn, cu învelitoare din tablă, planşeul din lemn peste etajul mansardat fiind izolat cu vată minerală, protejată cu plăci din gips carton.

- Termoizolarea locuinţei este realizată la pereţii exteriori cu polistiren expandat de faţadă în grosime de 5 cm, iar placa de la parter cu polistiren extrudat în grosime tot de 5 cm. Hidroizolarea fundaţiei este realizată clasic cu bitum şi carton bitumat. Tâmplăria exterioară este din PVC cu geamuri termopan iar cea interioară din lemn.

- Finisaje interioare

- Pereţii şi tavanele, acolo unde nu sunt plăci de gips carton, sunt tencuite, gletuite şi zugrăvite cu vopsea vinilică albă (si plăcile din gips carton se vopsesc tot cu vopsea vinilică albă). În bucătărie şi în grupurile sanitare s-a prevăzut placarea cu plăci din faianţă până la înălţimea de 2,20 m.

- Pardoselile sunt din parchet laminat cu excepţia bucătăriei şi a grupurilor sanitare unde au fost prevăzute placări cu plăci din gresie glazurată.

- Finisaje exterioare

- Au fost prevăzute tencuieli structurate şi placări cu piatră naturală. Terasa şi balcoanele sunt placate cu plăci de gresie rezistente la îngheţ şi antiderapante.

- Instalaţiile aferente construcţiei

- Alimentarea cu apă se realizează printr-un puţ de mare adâncime (peste 30.00 m) şi instalaţiile aferente captării apei şi distribuţiei acesteia în imobil.

- Evacuarea apelor uzate se face într-o fosă vidanjabilă iar al celor pluviale printr-un sistem de jghiaburi şi burlane, în incinta proprietăţii. Grupurile sanitare sunt ventilate natural, iar toate instalaţiile sanitare sunt de o foarte bună calitate. Alimentarea cu energie electrică se face de la reţeaua publică. Încălzirea imobilului se realizează cu calorifere tip panou din oţel, funcţionând cu apă caldă, încălzită la 90/70 °C. Sursa de încălzire este o centrală termică cu tiraj forţat funcţionând cu gaze naturale, amplasată la parter.

- Măsuri de protecţie civilă

- Locuinţa nu va fi echipată cu spaţii care să asigure protecţia civilă deoarece se încadrează în prevederile Ordinului MI nr. 602/2003 care prevede autorizarea construcţiilor civile fără adapost, cu suprafaţa desfăşurată mai mică de 600 mp şi fără subsol.

- ETAJ

- Suprafaţa utilă = 64.44 mp

- Dormitor  = 19.95 mp

- Dormitor  = 13.44 mp

- Dressing  = 4.95 mp

- Dressing  = 4.95 mp

- Baie = 6.98 mp

- Baie = 4.88 mp

- HOL+debara = 9.29 mp

- Balcoane  = 9.19 mp

- PARTER

- Suprafaţa utilă = 69.30 mp

- Living  = 19.95 mp

- Bucătărie  = 13.44 mp

- Dormitor  = 12.42 mp

- Baie  = 4.88 mp

- HOL  = 13.95 mp

- Cămară  = 2.36 mp

- Centrală termică = 2.36

- Terase  = 19.73 mp